○○ビル消防計画（小規模用作成例）

平成　　年　　月　　日

共同防火管理｛　該当　　非該当　｝

１　目的と適用範囲

この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、この計画で定めたことは、ここに勤務し、出入りするすべての者が守らなければならない。

２　自衛消防組織の編成及び任務

| 自衛消防隊長｛※地区隊長｝ ○○○○ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 平常時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
| 通報連絡担当 ○○○○ ○○○○ | ①１非常ベルを鳴らす ②１１９番に通報する ③到着した消防隊への情報提供及び関係先への連絡にあたる。 | ○ 情報収集担当とする。 ①テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 ②自衛消防隊長の指示により、必要な情報を収集し、伝達する。 |
| 初期消火担当 ○○○○ ○○○○ | ①水バケツ、消火器等を使用し、初期消火する。 ②天井に燃え移ったら初期消火は中止して避難する。 ③屋内消火栓を活用して消火する。 | ○ 点検担当とする。 ①担当区域の点検を行い、転倒、落下防止等の被害防止措置を実施する。 ②危険箇所の補強等を行う。 |
| 避難誘導担当 ○○○○ ○○○○ | ①避難口を開放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる。 ②避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。 | ○ 平常時の任務と同じ。 ①警戒宣言が発せられた場合の伝達に先立ち、出入口等に配置につく。 ②警戒宣言が発せられた場合の伝達に伴い避難誘導を行う。 |
| 応急救護担当 ○○○○ ○○○○ | ①負傷者に対する応急処置 ②救急隊との連携、情報の提供 ③負傷者の氏名、負傷程度の記録 | ○ 応急措置担当とする。 ①危険箇所の補強等を行う。 ②避難通路の確保 |

３　火災予防上の自主検査

火災予防上の自主検査は、別表１、別表2及び別表３に基づき実施する。

| 検査対象 | 検査実施日 | 検査実施者 | その他必要事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 別表１ | 毎日終業時 | ○○○○ |  |
| 別表２ | 4月、１０月 | ○○○○ |  |
| 別表３ | 4月、１０月 | ○○○○ |  |

※　不備欠陥事項の改修は、協議事項に基づく責任範囲により管理権原者が行う。(共同防火管理の場合)

４　従業員の守るべき事項

(1)　避難口、階段、通路等には避難障害となる物を設けたり、置かないこと。

(2)　防火戸の付近には、常に閉鎖障害となる物品を置かないこと。

(3)　喫煙は、指定された場所で行う。

(4)　火気設備器具を使用する場合は、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しない

５　放火防止対策

(1)　建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。

(2)　倉庫、書庫等は、施錠する。　(3)　終業時には、必ず施錠する。

(4)　挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。

(5)　ゴミ箱は、ゴミ収集日の朝までゴミ収集場には出さない。

６　消防用設備等の法定点検及び防火対象物の法定点検

(1)　点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し整備する。

(2)　点検結果の記録は、「防火管理台帳」に綴じて保存する。

(3)　点検時以外で、不備を発見した場合は、予算措置し、改修する。

※　消防用設備等の点検は、建物所有者が実施する。(共同防火管理の場合)

消防用設備等の点検

| 設 備 名 | 消火器、避難器具、誘導灯 | 点検 時期 | 機器点検○月、○月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検実施者 | ○○防災設備㈱ tel 000-000-0000 |  | 総合点検○月 |

防火対象物の点検

| 点検実施者 | 防火対象物点検資格者 ○○○○ | 点検時期 | ○月 |
| --- | --- | --- | --- |

７　地震対策

(1)　防火管理者は、地震時の災害を防止するための自主検査を別表１及び別表２で定め実施する。

(2)　地震に備え、非常用物品等を確保し、点検整備を実施する。

(3)　地震が発生した場合は,次の安全措置を行うものとする。

ア　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

イ　火気設備器具の直近にいる従業員は、電源及び燃料の遮断等を行い、防火管理者に状況を報告する。

ウ　防火管理者は、二次災害の発生を防止するため建物、火気設備器具等について点検、検査を実施し、以上が認められた場合は,応急処置を行う。

(4)　地震時の活動は、前記自衛消防組織による活動を原則とする。

ア　自衛消防隊長は、建物内外の状況を把握し必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底させ、混乱を防止するために建物内にいる在館者に適切な指示を行うこと。

イ　避難にあっては、身の安全を確保した後、１階ロビーへ避難させる。

ウ　在館者等を広域避難場所（○○市○○町○○○「○○公園」へ誘導するときは、順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。

エ　要救助者を発見した場合は、自衛消防隊長に知らせるとともに、周囲のものと協力して救助活動を行うものとする。

(警戒宣言が発せられた場合における対応措置)

(1)　防火管理者は、警戒宣言が発せられた旨の内容及び直ちに営業を中止することを事業所内の者に伝達する。

(2)　防火管理者は、火気使用禁止及び施設、設備の点検を実施し、被害の発生防止措置等を実施する。

８　工事における安全対策

(1)　防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に提出させ、必要な指示を行うこと。

(2)　防火管理者は、工事に立ち会うこと。

(3)　工事人に対して、指示された場所以外では喫煙及び裸火の取扱いをさせないこと。

(4)　工事人に対して、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、提示させること。

(5)　その他

ア　溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の準備をする。

イ　塗装などに危険物を使用する場合は、その都度防火管理者の承認を受けること。

ウ　放火を防止するために、資機材の整理、整頓をする。

９　消防機関への連絡、報告

(1)　防火管理者の選任（解任）の届出

(2)　消防計画の変更の届出

(3)　消防用設備等の点検結果

(4)　改装工事時の「工事中の消防計画」

(5)　消火、避難訓練を実施する際の通報

(6)　その他

ア　催物の開催届

イ　火を使用する設備の届出

ウ　消防用設備等の設置の届出

１０　統括防火管理者への報告（共同防火管理の場合）

防火管理業務は、協議事項に定められている事項について統括防火管理者に報告する。

１１　防火管理業務の一部委託（　有　　無　）

防火管理に関する業務の一部を別表４のとおりに委託する。

１２　防災教育

(1)　従業員、新入社員等に「防災の手引き」を活用し、教育を行う。

| 対象者 | 実施者、実施時期、内容等 |
| --- | --- |
| 従業員 | 防火管理者が、「防災の手引き」を活用して、○月、○月の年2回及び必要の都度防災教育を行う。 |
| 新入社員 パート社員 | 防火管理者が、「防災の手引き」を活用して、採用時又は必要の都度、防災教育を行う。 |

(2)　その他

協議事項に定められている統括防火管理者がビル全体で実施する防災教育に参加する。（共同防火管理の場合）

１３　訓練

| 訓練種別 | 訓練内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 消火、通報、避難誘導を連携して行う訓練 ※ビル全体として実施される総合訓練に参加する。（共同防火管理の場合） | ○月 |
| 部分訓練 | 消火、通報、避難誘導を個別に行う訓練 | ○月 ○月 |

その他

・　訓練を実施する場合は、消防機関に通報する。

・　消火訓練、避難訓練は年2回以上とし、１回は消火器による放射を実施する。

１４　その他防火管理上必要な事項

緊急連絡先　○○○―○○○　　tel　○○（○○○○）○○○○

収容人員の適正管理

１５　避難経路図の掲出

別表１　　　　自主検査チェック票（日常）「火気関係」　　　　　○　月

| 実施責任者 |  |  | ○○係 ○○○○ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜 日 | 実 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス器具のホース老化・損傷 |  | 電気器具の配線老化・損傷 | 火気設備器具の異常の有無 | 吸殻の処理 | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火気の確認 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には直ちに防火管理者に報告します。　　　　　　　 防火管理

（凡例）　○…良　　×…不備　　△…即時改修　　　　　　　　　　　　　　　　　 者確認

別表２　　　　　　　　　自主検査チェック票（定期）

| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | (1) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) 天井 仕上材にはく落・落下の恐れのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |
|  | (4 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗装等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下の恐れのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1) 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) 階段 ① 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) 避難階の ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難口 ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 (出入口) ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1) 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 (大型レンジ、 ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 フライヤー ③ ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。 等)、 ④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 ⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。 ⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) ガスストーブ ① 自動消火装置は適正に機能するか。 石油ストーブ ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |
| 電気設備 | (1) 変電設備 ① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |
| その他 | (1) 危険物 ① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ② 整理清掃状況は適正か。 ③ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |
| 構造関係 避難関係 |  | 年 月 日 年 月 日 | 火気設備器具 電気設備 | 年 月 日 年 月 日 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）　○…良　　　×…不備・欠陥　　　△…即時改修

別表３　　　　　　　消防用設備等自主点検チェック票

※　防火担当責任者が行う。

| 実施設備 | 確認箇所 |  |  |  | 点検 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | (1) 設置場所に置いてあるか。 (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 (4) 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | (1) 電源表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。 |  |  |  |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 操作上障害となる物がないか。 (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 (2) 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |  |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 (2) 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |  |
| ○○○○○ （ 年 月 日実施） |  |  |  |  |  |
| ○○○○○ （ 年 月 日実施） |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。　（凡例）○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別表４

防火管理業務の一部委託状況表　　　（平成  年  月  日現在）

| 防火対象物名称 |  |  |  | 小野株式会社 |  |  |  |  | 再受託者の有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  | 代表取締役 小野太郎 |  |  |  |  | □ 無し □ 一部あり □ 全部 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  | 店 長 ○○○○ |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |
| 氏 名（名 称） 住 所（所在地） 電 話 番 号 担 当 事 務 所 電 話 番 号 〔教育担当者講習 修了者氏名〕 〔講習修了証番号〕 〔教 育 計 画〕 |  |  |  | ○○管理株式会社 ○○市○○町○○―○ ＴＥＬ ○○―○○○―○○○○ ○○市○○町○○―○―○○ ＴＥＬ ○○―○○○―○○○○ ○○○○ ○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |  |  | ○○○警備株式会社 ○○市○○町○○―○ ＴＥＬ ○○―○○○―○○○○ ○○市○○町○○―○―○○ ＴＥＬ ○○―○○○―○○○○ ○○○○ ○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防災上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（定期的な巡回 ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 同左 □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の範囲 委託する時間帯 |  | １階防災センター 時間内１０名、時間外５名 全域 ２４時間体制 |  |  |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

（備考）　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✔印を付すこと。